# Согласовано:							Утверждаю

Председатель							Руководитель организации

профкома

_______________2002 г						___________________2002г

Протокол №

Инструкция

## По охране труда для

аппаратчиков розлива воды.

Общие требования безопасности.

  - К работе в должности аппаратчика по розливу воды   допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности, а также:

-вводный инструктаж;

-первичный и повторный инструктаж на рабочем месте;

-внеплановый и целевой инструктажи;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-медицинский осмотр согласно приказу  Минздрава Р Ф № 90 от 14.-.03.96 г.

  - До назначения на самостоятельную работу аппаратчик  должен закончить обучение и пройти проверку знаний в комиссии по правилам электробезопасности с присвоением ему первой  группы по электробезопасности .

  - Аппаратчик по розливу  воды   допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний аппаратчик      проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Аппаратчик  может подвергаться след. опасным факторам:

-движущиеся части машин и механизмов;

-сквозняки;

-недостаточная освещенность;

-повышенное напряжение в электрической цепи;

  - Аппаратчик в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный,колпак, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, фартук, очки защитные.

  - Помещения участков розлива  должны иметь хорошую вентиляцию.

  - В ночное время каждый агрегат, входящий в состав сооружений, должен хорошо освещаться.

  - Во избежание поражения электрическим током ;

-не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования.

-не проводите самовольных исправлений или подключений электропроводов.

-не заменяйте сами электролампы или предохранители.

1.10.Выполняйте правила личной гигиены, соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка

1.11. Очередная проверка у  аппаратчиков производственных инструкций проводится не реже 1 раза в 12 месяцев

1.12. 	Внеочередная проверка знаний проводится:

- при введении в действие новых инструкций;

- после аварии и несчастного случая на оборудовании;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания аппаратчиком инструкций и правил техники безопасности.

1.13.. В период своего дежурства аппаратчик  имеет прав требовать от руководства ;

- обеспечения участка  КИП, инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;

- требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;

- ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;

- обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.

  - Аппаратчик обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

  - Для приема смены аппаратчик должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.

2.3.Проверьте наличие и исправность ограждений на обслуживаемом оборудовании,  наличие и исправность инвентаря, СИЗ.

- Требования безопасности во время работы.

3.1 Следите за исправностью оборудования,   подачей  воды на разливный автомат.

3.2.  Отбирайте пробы воды для лаборанта на анализ.

3.4.  Постоянно вести контроль за передвижением бутылок

3.5.  Следите за состоянием проходов, лестниц и площадок.

3.6. Не прикасайтесь к движущимся частям оборудования.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в помещении  участка розлива принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

  - При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь (поставить в известность руководителя работ).

  - При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от ействия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики). Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу «рот в рот» до прибытия врача.

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал.

5.2.Собщить сменщику о всех неполадках и неисправностях в работе оборудования

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места .

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию

составил 		______________

Инженер по

Охране труда 	 ______________

ЗАО «Клинские напитки».

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

АППАРАТЧИКА ПО РОЗЛИВУ ВОДЫ.

Г. Клин

2000 г